Практическая работа

Изучение расходования тепла в учреждении образования

«Новодворская средняя школа Свислочского района»
Дата выполнения: Октябрь 2023 -июнь 2024г. 

Направление «Энергосбережение»

Задание 2.2.

Цель: изучение потребления тепла в школе

Задачи:

-формировать у обучающихся активной социальной позиции по отношению к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов;

- обследовать здание  школы и установить самые холодные помещения;

-  разработать памятки по рациональному использованию тепла в школе;

- сравнить расходованияниятепла в обычном режиме и режиме экономии;

- разработать план действий по сбережению тепла  в школе.

Количество участников: 12

- Андрушко Роман -11 кл.

- Гончаревич Дмитрий – 8 кл.

- Ярошевич Илья – 11 кл.

- Садовская Злата -9 кл.

- Цюпяшук Вероника –  8кл.

- Ботвич  Анастасия – 8 кл.

- Гончаревич Вадим –  7кл.

- Лысевич Дарья – 9 кл.

- Лобач Иван – 8 кл

- Карпук Дмитрий – 9 кл.

- Сикор Александра -9 кл.

- Папкович Екатерина – 9 кл.

Руководитель, учитель физики Адамчук  Н.И.

Выполнение задания: учащиеся обследовали территорию учреждения образования и установили основные самые холодные помещения и места потерь тепла.  Провели анализ расходования тепла в учреждении образования.

Этапы выполнения:

- Вводное занятие по теме «Аудит использования тепла в школе».

- Сбор первичной информации и анализ расходования тепла в школе.

- Составление таблицы расходования тепла в школе за период октябрь 2022 – май 2023г.

Аудит использования тепла в школе

Характеристика здания школы

Государственное учреждение образования «Новодворская  средняя школа Свислочского района»

расположено по адресу: ул.! Мая , д. 9а, аг. Новый Двор, Свислочский р-н, Гродненская обл., Республика Беларусь.

Таблица 1.

| 1 | Назначение здания | Учебное |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1974 |
| 3 | Этажность строения | 2 |
| 4 | Компактность здания | у здания нет много выступов и углов |
| 5 | Высота в метрах | 10,6 |
| 6 | Площадь застройки, м2 | 1 500 м2 |
| 7 | Объем здания, м3 | 3 292 м2 |
| 8 | Отапливаемая площадь, м2 | 3 292 м2 |
| 9 | Основной материал стен | Бетон-кирпич |
| 10 | Толщина стен, см | 54 |
| 11 | Площадь наружных стен, м2 | 2 226 м2 |
| 12 | Площадь остекленения, м2 | 1 445 м2 |
| 13 | Состояние окон: | Окна заменены на двухкамерные деревянные стеклопакеты 7 лет назад, в хорошем состоянии. Оконные блоки хорошо закреплены в стенах, стыки хорошо герметизированы. |
| 14 | Наличие утепления | Стены и полы не утеплены. Крыша утеплена керамзитом и слоем минеральной ваты. Трубопроводы системы отопления утеплены. |
| 15 | Система отопления | Однотрубная вертикальная с возможностью регулирования отопления всего здания в теплопункте, а также имеется возможность индивидуального регулирование на отдельных батареях. |
| 16 | Тип вентиляции | Естественная приточная вентиляция через вентиляционную шахту. |
| 17 | Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ): | ВИЭ не применяются. |
| 18 | Тип кровли | Мягкая |
| 19 | Намокание стен, полов, фундамента, наличие плесени | Не обнаружено |

Здание школы ориентировано фасадом на юг. Что дает возможность использования солнечной энергии при таком размещении  здания уменьшается энергопотребление и потребление тепла  примерно на 4 -5 %.Одним из требований к современным зданиям является компактность строительных форм. В нашем случае здание школы не имеет много выступов и углов . Это в свою очередь также сказывается на расходовании тепла.Основными местами потерь тепла в учреждении образования являются 7 входных дверей, окна  в рекреациях, окна в кабинетах выходящие на северо-восток,  окна на лестничных пролётах, а также спортзал и актовый зал с имеющимися там большими окнами. Самыми холодными являются на протяжении года крайние кабинеты школы: физики, информатики, библиотека и  спортзал, а также кабинеты, расположенные с западной стороны школы:  английского языка, математики, начальных классов, секретаря, директора.

Таблица расходованиятепловой энергии в школе за период сентябрь2021 – май 2022г.

| Дата | Показания теплового счетчика (Гкал) |
| --- | --- |
| 29.09.2022 | 4.0004 |
| 29.10.2022 | 21.5864 |
| 29.11.2022 | 27.6316 |
| 29.12.2022 | 47.0872 |
| 29.01.2023 | 37.8034 |
| 28.02.2023 | 31.7307 |
| 29.03.2023 | 33.2909 |
| 29.04.2023 | 21.5955 |
| 28.05.2023 | 3.2763 |

Памятки

по экономии теплав школе

- Оклеивайте окна на зиму.

- Утепляйте на зиму дверные проёмы.

- Закрывайте за собой двери.

- Соблюдайте режим проветривания.

- В зимнее время корректируйте режим проветривания в зависимости от погодных условий.

- Следите, чтобы поверхность радиаторов была совершенно свободной и чистой.

- Оклеивайте стены за радиаторамитермоотражающей пленкой.

- Используйте солнечную энергию для получения тепла.

Полезная информация по теплосбережению.

Одним из  альтернативных источников отопления является - энергосберегающее отопление, на основе инфракрасного излучения, которое нагревает предметы, в том числе и тело, непосредственно, минуя, стадию прогрева воздуха, за счет чего процесс нагревания происходит гораздо эффективней и быстрей. А это значит, что и энергозатраты на процесс обойдутся значительно дешевле.

Альтернативные источники отопления:

Геотермальное отопление - отопление жилых и нежилых помещений за счет тепла земли.

Солнечное отопление - солнечная энергия собирается и передается в помещение через специальные батареи.

Инфракрасное отопление - световые инфакрасные тепловые панели, устанавливаемые под потолком помещения.